江苏省墙体材料产业发展导向（2019年本）

（征求意见稿）

一、鼓励发展的墙体材料产品和生产工艺及规模

1、利用废渣生产的烧结保温砌块（砖）和复合保温砌块（砖）（传热系数须小于1.0W/（㎡·K））：鼓励企业积极消纳利用当地废渣，原料中废渣合计重量掺量比在80%以上，采用70型以上挤砖机、原料经陈化均化、自动码卸坯、烟气脱硫除尘、大中断面（4.6米及以上）带余热烘干窑（室）的标准隧道窑，年生产规模5000万块标准砖以上的生产线。

2、消纳利用当地建筑垃圾的混凝土砌块（砖）和自保温混凝土复合砌块（砖）（传热系数须小于1.0W/（㎡·K）：采用40KW以上功率成型机、自动计量配料、自动化复合、清洁能源或余热利用养护室（窑），单班年生产规模10万立方米以上的生产线。

3、预制装配式墙板、楼板等水泥预制件：采用中央控制管理、混凝土自动配料集中搅拌、自动布料，有钢筋处理、模台处理、振动台及控制、蒸养温控系统等自动化程度高的生产线。楼梯板和阳台板等其他水泥预制件：生产线应符合建筑产业化发展要求，采用混凝土自动配料集中搅拌、人工养护、自动化程度较高的生产线。墙板、楼板、楼梯板、阳台板等水泥预制装配式墙板（体）的合计年生产规模应在5万立方米以上。

4、蒸压加气混凝土板：采用4.8米以上切割机、余热回收利用系统，双班年生产规模在20万立方米以上的全自动化生产线。

5、建筑隔墙用条板等条板类产品：采用机械化生产，单线年生产规模在15万平方米以上；玻璃纤维增强水泥外墙板，采用机械化喷射成型工艺，年生产规模在20万平方米以上；石膏空心条板采用机械化生产，年生产规模在25万平方米以上；纤维水泥夹芯复合墙板，采用成组立模生产工艺，年生产规模在50万平方米以上；建筑用金属面绝热夹芯板等，采用自动化生产线，年生产规模在50万平方米以上。

6、石膏砌块：采用浇注法带烘干的生产工艺，单线年生产能力在25万平方米以上，年生产规模在100万平方米以上。

7、预拌砂浆：采用自动配料、清洁能源或余热利用烘干工 艺，年生产规模在 30 万吨以上工业自动化干混砂浆生产线。鼓励发展机械化喷涂施工

8、高性能混凝土、再生骨料混凝土、环保型混凝土及特种混凝土等绿色混凝土：符合《江苏省预拌混凝土绿色生产管理规程》的年生产规模在60万立方米以上工业自动化生产线。

二、限制的墙体材料产品和生产工艺及规模

（一）限制的墙体材料产品

1、原料中虽掺有废渣，但其合计重量掺量比小于70%的粘土烧结墙体材料制品。

2、普通混凝土小型砌块（单排孔）。

3、非蒸压泡沫混凝土砌块。

（二）限制的生产工艺及规模

1、预制装配式墙板、楼板等水泥预制件：未采用混凝土自动配料集中搅拌，无振动台及控制系统、蒸养温控系统等基础设施不完备的自动化程度较低的生产线。楼梯板和阳台板等其他水泥预制件：生产线未采用混凝土自动配料集中搅拌、人工养护、自动化程度较低的生产线。墙板、楼板、楼梯板、阳台板等水泥预制装配式墙板（体）的合计年生产规模在2万立方米以下。

2、混凝土砌块（砖）类：成型机功率小于30KW，无自动计量配料，无养护室（窑），单机单班年生产能力在5万立方米以下的生产线。

3、蒸压粉煤灰砖（蒸压灰砂砖）类：配料无自动计量，年生产规模在5000万块标准砖以下的生产线。

4、蒸压加气混凝土砌块：4.2米以下切割机，人工去底皮，双班年生产规模在15万立方米以下的生产线（2020年起列入）。

5、石膏砌块：机械化程度较低、无烘干设备，单线年生产能力在20万平方米以下的生产线，年生产规模50万平方米以下的生产线。

6、板材：条板类、复合板类产品，单线年生产能力在15万平方米以下；薄板类产品年生产能力在1000万平方米以下（其中纸面石膏板小于3000万平方米）；建筑用金属面绝热夹芯板，年生产规模在20万平方米以下生产线。

7、预拌砂浆：年生产规模在20万吨以下的砂浆生产线。预拌混凝土：不符合《江苏省预拌混凝土绿色生产管理规程》、年生产规模在30万立方米以下的生产线。

三、淘汰的墙体材料产品和生产工艺及规模

（一）淘汰和落后的墙体材料产品

1、粘土烧结墙体材料制品，包括粘土实心砖、多孔砖、空心砖等粘土砖和粘土瓦。

粘土烧结墙体材料制品是指其原料中虽掺有废渣及页岩，但其合计重量掺量比在40%以下。

原料中废渣及页岩来源应有据可查。确定粘土砖的掺量比例方法有两种，一是由有资质的检测机构按国家标准《墙体材料中废渣掺加量分析方法》（GB/T 32989）检测掺量比例，二是根据企业的年度原料进厂、生产消耗和产品出厂等台账资料统计计算。

2、破坏农田、耕地和破坏环境取土烧制的烧结墙体材料制品。

3、制成品中有害物质不符合国家有关规定的墙体材料制品。

4、使用非耐碱玻璃纤维非低碱水泥生产的玻纤增强水泥（GRC）空心条板。

5、非烧结、非蒸压粉煤灰砖。

（二）淘汰和落后的生产工艺及规模

1、烧结墙体材料制品：粘土实心砖、粘土瓦生产线；轮窑、立窑、无顶轮窑、马蹄窑等，仅保留年产量3000万块以上的隧道窑生产线；50型以下挤砖机；在城市规划区、生态保护区、风景名胜区、文物古迹保护区、基本农田保护区范围内和国道、省道、铁路、高速公路沿线可视范围内的烧结砖瓦窑。

2、混凝土砌块（砖）：20KW以下功率成型机，单机单班年生产能力在3万立方米以下的生产线，简易移动式混凝土砌块成型机。

3、蒸压加气混凝土生产线：双班年生产能力在10万立方米以下的生产线；手工切割或预铺钢丝式蒸压养护加气混凝土生产线；非蒸压养护的加气混凝土砌块生产线。

4、盘转式压砖成型机（公称压力2000KN以下）。

5、人工浇筑、非机械成型的石膏砌块生产工艺。

6、作坊制作墙板、水泥预制构件生产线。

7、年生产规模在2000万平方米及以下纸面石膏板生产线。

注1：“废渣”，是指采矿选矿废渣、冶炼废渣、化工废渣和其他废渣。其中，采矿选矿废渣，是指在矿产资源开采加工过程中产生的煤矸石、粉末、粉尘和污泥；冶炼废渣，是指转炉渣、电炉渣、铁合金炉渣、氧化铝赤泥和有色金属灰渣，但不包括高炉水渣；化工废渣，是指硫铁矿渣、硫铁矿煅烧渣、硫酸渣、硫石膏、磷石膏、磷矿煅烧渣、含氰废渣、电石渣、磷肥渣、硫磺渣、碱渣、含钡废渣、铬渣、盐泥、总溶剂渣、黄磷渣、柠檬酸渣、脱硫石膏、氟石膏、钛石膏和废石膏模；其他废渣，是指粉煤灰、燃煤炉渣、江河（湖、海、渠）道淤泥、淤沙、建筑垃圾、废玻璃、污水处理厂处理污水产生的污泥。

注2：文中“以上”均含本数，“以下”均不含本数。