附件

江苏省高耗能行业重点领域能效达标水平（2021年版）

| 序号 | 国民经济行业分类及代码 |  |  | 重点领域 |  | 指标名称 | 指标单位 | 省定 限额值 | 省定 基准水平 | 省定 标杆水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石油、煤炭及其他燃料加工业（25） | 精炼石油产品制造 （251） | 原油加工及石油制品制造（2511） | 炼油 |  | 单位能量因数综合能耗 | 千克标准油/吨·能 量因数 | 11.5 | 8.5 | 7 |
|  |  | 煤炭加工 （252） | 炼焦（2521） | 煤制 焦炭 | 顶装焦炉 | 单位产品能耗 | 千克标准 煤/吨 | 150 | 135 | 110 |
|  |  |  |  |  | 捣固焦炉 |  |  | 155 | 140 | 110 |
|  |  |  | 煤制液体燃料生产 （2523） | 煤制 甲醇 | 褐煤 | 单位产品综合能耗 | 千克标准 煤/吨 | 2400 | 2000 | 1550 |
|  |  |  |  |  | 烟煤 |  |  | 2200 | 1800 | 1400 |
|  |  |  |  |  | 无烟煤 |  |  | 1800 | 1600 | 1250 |
|  |  |  |  | 煤制 烯烃 | 乙烯和丙烯 | 单位产品能耗 | 千克标准 煤/吨 | 4500 | 3300 | 2800 |
|  |  |  |  | 煤制乙 二醇 | 合成气法 | 单位产品 综合能耗 | 千克标准 煤/吨 | 1430 | 1350 | 1000 |
| 2 | 化学原料和化学制品制造业 （26） | 基础化学原料制造 （261） | 无机碱 制造 （2612） | 烧碱 | 离子膜法液碱(质量分数，下同)≥30% | 单位产品 综合能耗 | 千克标准 煤/吨 | 375 | 350 | 315 |
|  |  |  |  | 烧碱 | 离子膜法液碱≥45% | 单位产品 综合能耗 | 千克标准 煤/吨 | 500 | 470 | 420 |
|  |  |  |  |  | 离子膜法固碱≥98% |  |  | 800 | 685 | 620 |
| 2 | 化学原料和化学制品制造业 （26） | 基础化学原料制造 （261） | 无机碱 制造 （2612） | 纯碱 | 氨碱法（轻质） | 单位产品能耗 | 千克标准 煤/吨 | 350 | 350 | 320 |
|  |  |  |  |  | 联碱法（轻质） |  |  | 197 | 197 | 160 |
|  |  |  |  |  | 氨碱法（重质） |  |  | 400 | 400 | 390 |
|  |  |  |  |  | 联碱法（重质） |  |  | 245 | 245 | 210 |
|  |  |  | 无机盐制造 （2613） | 电石 |  | 单位产品 综合能耗 | 千克标准 煤/吨 | 1000 | 940 | 805 |
|  |  |  | 有机化学原料制造 （2614） | 乙烯 | 石脑烃类 | 单位产品能耗 | 千克标准 油/吨 | 720 | 640 | 590 |
|  |  |  |  | 对二甲苯 |  | 单位产品能耗 | 千克标准 油/吨 | 700 | 550 | 380 |
|  |  |  | 其他基础化学原料制造 （2619） | 黄磷 |  | 单位产品 综合能耗 | 千克标准 煤/吨 | 3200 | 2800 | 2300 |
|  |  | 肥料制造 （262） | 氮肥制造 （2621） | 合成氨 | 优质无烟块煤 | 单位产品 综合能耗 | 千克标准 煤/吨 | 1500 | 1350 | 1100 |
|  |  |  |  |  | 非优质无烟块煤、型煤 |  |  | 1700 | 1520 | 1200 |
|  |  |  |  |  | 粉煤（包括无烟粉煤、烟煤） |  |  | 1680 | 1550 | 1350 |
|  |  |  |  |  | 天然气 |  |  | 1250 | 1200 | 1000 |
|  |  |  | 磷肥制造 （2622） | 磷酸 一铵 | 传统法（粒状） | 单位产品 综合能耗 | 千克标准 煤/吨 | 325 | 275 | 255 |
|  |  |  |  |  | 传统法（粉状） |  |  | 310 | 260 | 240 |
|  |  |  |  |  | 料浆法（粒状） |  |  | 250 | 190 | 170 |
|  |  |  |  |  | 料浆法（粉状） |  |  | 230 | 185 | 165 |
|  |  |  |  | 磷酸 二铵 | 传统法（粒状） | 单位产品 综合能耗 | 千克标准 煤/吨 | 325 | 275 | 250 |
|  |  |  |  |  | 料浆法（粒状） |  |  | 260 | 200 | 185 |
| 3 | 非金属矿物制品业 （30） | 水泥、石灰和石膏制造（301） | 水泥制造 （3011） | 水泥熟料 |  | 单位产品 综合能耗 | 千克标准 煤/吨 | 120 | 117 | 100 |
|  |  | 玻璃制造 （304） | 平板玻璃制造（3041） | 平板玻璃（生产能力＞800 吨/天） |  | 单位产品 能耗 | 千克标准 煤/重量箱 | 12 | 12 | 8 |
|  |  |  |  | 平板玻璃（500≤生产能力≤800 吨/天） |  |  |  | 13.5 | 13.5 | 9.5 |
|  |  | 陶瓷制品制造（307） | 建筑陶瓷制品制造 （3071） | 吸水率≤0.5%的陶瓷砖 |  | 单位产品 综合能耗 | 千克标准 煤/平方米 | 7.8 | 7 | 4 |
|  |  |  |  | 0.5%＜吸水率≤10%的 陶瓷砖 |  |  |  | 5.4 | 4.6 | 3.7 |
|  |  |  |  | 吸水率＞10%的陶瓷砖 |  |  |  | 5.2 | 4.5 | 3.5 |
|  |  |  | 卫生陶瓷制品制造（3072） | 卫生陶瓷 |  | 单位产品 综合能耗 | 千克标准 煤/吨 | 720 | 630 | 300 |
| 4 | 黑色金属冶炼和压延加工业 （31） | 炼铁（311） | 炼铁（3110） | 高炉工序 |  | 单位产品 能耗 | 千克标准 煤/吨 | 426 | 426 | 361 |
|  |  | 炼钢（312） | 炼钢（3120） | 转炉工序 |  | 单位产品 能耗 | 千克标准 煤/吨 | -12 | -12 | -30 |
|  |  |  |  | 电弧炉 冶炼 | 30 吨＜公称容量＜50 吨 | 单位产品 能耗 | 千克标准 煤/吨 | 86 | 86 | 67 |
|  |  |  |  |  | 公称容量≥50 吨 |  |  | 72 | 72 | 61 |
|  |  | 铁合金 冶炼（314） | 铁合金 冶炼 （3140） | 硅铁 |  | 单位产品综合能耗 | 千克标准 煤/吨 | 1970 | 1900 | 1770 |
|  |  |  |  | 锰硅合金 |  |  |  | 1010 | 950 | 860 |
|  |  |  |  | 高碳铬铁 |  |  |  | 870 | 800 | 710 |
| 5 | 有色金属冶炼和压延加工业 （32） | 常用有色金属冶炼 （321） | 铜冶炼 （3211） | 铜冶炼工艺（铜精矿- 阴极铜） |  | 单位产品综合能耗 | 千克标准 煤/吨 | 420 | 380 | 260 |
|  |  |  |  | 粗铜工艺（铜精矿-粗铜） |  |  |  | 300 | 260 | 140 |
|  |  |  |  | 阳极铜工艺（铜精矿- 阳极铜） |  |  |  | 340 | 290 | 180 |
|  |  |  |  | 电解工序（阳极铜-阴极铜） |  |  |  | 140 | 110 | 85 |
|  |  |  | 铅锌冶炼 （3212） | 铅冶炼 | 粗铅工艺 | 单位产品综合能耗 | 千克标准 煤/吨 | 400 | 300 | 230 |
|  |  |  |  |  | 铅电解精炼工序 |  |  | 140 | 120 | 100 |
|  |  |  |  |  | 铅冶炼工艺 |  |  | 540 | 420 | 330 |
|  |  |  |  | 锌冶炼 | 火法炼锌工艺：粗锌（精矿- 粗锌） | 单位产品综合能耗 | 千克标准 煤/吨 | 1650 | 1620 | 1450 |
|  |  |  |  |  | 火法炼锌工艺：锌（精矿- 精馏锌） |  |  | 2100 | 2020 | 1800 |
| 5 | 有色金属冶炼和压延加工业 （32） | 常用有色金属冶炼 （321） | 铅锌冶炼 （3212） | 锌冶炼 | 湿法炼锌工艺：电锌锌锭（有浸出渣火法处理工艺）（精矿-电锌锌锭） | 单位产品综合能耗 | 千克标准 煤/吨 | 1300 | 1280 | 1100 |
|  |  |  |  |  | 湿法炼锌工艺：电锌锌锭（无浸出渣火法处理工艺）（精矿-电锌锌锭） |  |  | 1000 | 950 | 800 |
|  |  |  |  |  | 湿法炼锌工艺：电锌锌锭（氧化锌精矿-电锌 锌锭） |  |  | 1000 | 950 | 800 |
|  |  |  | 铝冶炼 （3216） | 电解铝 |  | 铝液交流 电耗 | 千瓦时/吨 | 13700 | 13350 | 12650 |

注：表格中相关数值计算方法请参考对应产品国家及省能源限额标准。