附件

钢铁企业用电阶梯电价加价标准

一、《粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额》

（GB21256-2013）实施之前（2014年10月1日之前）投产的钢

铁企业，阶梯电价加价标准如下：

二、《粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额》

（GB21256-2013）实施之后（2014年10月1日之后）投产的钢

铁企业，阶梯电价加价标准如下：

| 1 烧结工序 | 在电力折标准煤系数当量值条件下的工序能耗不超过 55kgce/t的，其用电不加价；工序能耗＞55kgce/t但≤ 60kgce/t的，电价每千瓦时加价0.05元；工序能耗＞ 60kgce/t的，电价每千瓦时加价0.1元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 球团工序 | 在电力折标准煤系数当量值条件下的工序能耗不超过 36kgce/t的，其用电不加价；工序能耗＞36kgce/t但≤ 40kgce/t的，电价每千瓦时加价0.05元；工序能耗＞ 40kgce/t的，电价每千瓦时加价0.1元 |  |  |
| 高炉工序 | 在电力折标准煤系数当量值条件下的工序能耗不超过 435kgce/t的，其用电不加价；工序能耗＞435kgce/t但 ≤450kgce/t的，电价每千瓦时加价0.05元；工序能耗＞ 450kgce/t的，电价每千瓦时加价0.1元 |  |  |
| 转炉工序 | 在电力折标准煤系数当量值条件下的工序能耗不超过 -10kgce/t的，其用电不加价；工序能耗＞-10kgce/t但 ≤-5kgce/t的，电价每千瓦时加价0.05元；工序能耗＞ -5kgce/t的，电价每千瓦时加价0.1元 |  |  |

三、钢铁企业未按要求保留钢铁生产量原始记录及凭证、中

控室原始生产数据信息的，执行最高档电价。

| 2 烧结工序 | 在电力折标准煤系数当量值条件下的工序能耗不超过 50kgce/t的，其用电不加价；工序能耗＞50kgce/t但≤ 55kgce/t的，电价每千瓦时加价0.05元；工序能耗＞ 55kgce/t的，电价每千瓦时加价0.1元 |
| --- | --- |
| 球团工序 | 在电力折标准煤系数当量值条件下的工序能耗不超过 24kgce/t的，其用电不加价；工序能耗＞24kgce/t但≤ 36kgce/t的，电价每千瓦时加价0.05元；工序能耗＞ 36kgce/t的，电价每千瓦时加价0.1元 |
| 高炉工序 | 在电力折标准煤系数当量值条件下的工序能耗不超过 370kgce/t的，其用电不加价；工序能耗＞370kgce/t但≤ 435kgce/t的，电价每千瓦时加价0.05元；工序能耗＞ 435kgce/t的，电价每千瓦时加价0.1元 |
| 转炉工序 | 在电力折标准煤系数当量值条件下的工序能耗不超过 -25kgce/t的，其用电不加价；工序能耗＞-25kgce/t但≤ -10kgce/t的，电价每千瓦时加价0.05元；工序能耗＞ -10kgce/t的，电价每千瓦时加价0.1元 |